Mgr Dorota Joanna Szydłowska	Warszawa 11.06.2007

Wydział Chemii, UW

Pracownia Analizy Przepływowej

i Chromatografii

Streszczenie rozprawy doktorskiej

„Enzymatyczne i Chromatograficzne oznaczanie mikrocystyn”

Promotorzy: Prof. dr hab. Marek Trojanowicz oraz Prof. dr hab. Jean-Louis Marty

Celem przedstawionej pracy doktorskiej było zoptymalizowanie konstrukcji bioczujników enzymatycznych przeznaczonych do szybkiego monitoringu środowiskowego toksycznych, wtórnych produktów metabolizmu cyjanobakterii, mikrocystyn (MCs) oraz opracowanie metod rozdzielania i oznaczania mikrocystyn z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej (CE) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

W części literaturowej przedstawiona została klasyfikacja i charakterystyka cyjanotoksyn oraz mikrocystyn. Kolejne rozdziały poświęcono opisowi enzymów z klasy fosfataz oraz mechanizmowi ich inhibicji. Rozdział zawierający opis bioczujników został szerzej scharakteryzowany pod względem wykorzystania inhibicji enzymatycznej amperometrycznych bioczujników w analizie toksyn środowiskowych oraz omówieniu technologii produkcji elektrod sitodrukowanych oraz ich użyteczności w produkcji czujników. Część tą uzupełnia opis metod analizy mikrocystyn ze szczególnym uwzględnieniem metod separacyjnych, immunologicznych oraz enzymatycznych.

W części doświadczalnej opisano stosowaną w każdym etapie badań aparaturę 
i odczynniki oraz warunki prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem bioczujników, metod enzymatycznych oraz z zastosowaniem metod chromatograficznych i elektroforetycznych.

Część poświeconą przedstawieniu wyników badań własnych omówiono w pięciu podrozdziałach. Pierwszy omawia optymalizację warunków konstrukcji bioczujnika  amperometrycznego, a w tym metod unieruchomienia fosfatazy proteinowej na powierzchni węglowej elektrody sitodrukowanej, doboru elektroaktywnego substratu oraz warunków prowadzenia pomiarów elektrochemicznych. Praktyczne zastosowanie bioczujnkiów amperometrychnych służących do analizy mikrocystyn zastało potwierdzone w analizie próbek środowiskowych (ekstraktach z zakwitów cyjanobakterycjnych oraz próbkach wody rzeki Tarn, region Pireneje, Francja). Opis kolejnej części pracy eksperymentalnej omawia optymalizację warunków prowadzenia pomiarow enzymatycznych z wykorzystaniem detekcji kolorymetrycznej. W badaniach chromatograficznych zawarto opis optymalizacji metody derywatyzacji mikrocystyn oraz użyteczności detekcji fluorescencyjnej w separacji i analizie hepatotoksyn. Ostatni rozdział poświęcony jest elektroforetycznej analizie mikrocystyn zawartych w próbkach wody środowiskowej pochodzącej z różnych zbiorników wodnych Węgier.

Wyniki uzyskane w ramach przygotowania doktoratu zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach analitycznych Talantas, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, Sensors & Actuators: B, Encyclopedia of Chromatography, Biosensors and Bioelectronics.